ОСОБЕННОСТИ МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОЛЬЦА В ФОРМЕ 8

Колокольчиков С.Д.1,2, Аксентьев А.Е.1,2,3, Мельников А.А.1,2,4, Сеничев Ю.В.1,2

1Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия,

2Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия,

3Московский инженерно-физический институт, Москва, Россия,

4Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, Черноголовка, Россия

Аннотация. В данной работе показан принципиальный подход при проектировании структуры кольца в форме восьмерки для выполнения нескольких физических программ. Во-первых, уникальная форма кольца позволяет решить проблему с пересечением спиновых резонансов при ускорении поляризованного пучка. Во-вторых, данная структура может быть использована для экспериментов по измерению ЭДМ и поиску аксиона. В-третьих, структура может быть адаптирована для ускорения тяжелоионного пучка.

Введение

Ускорение поляризованного пучка представляет большой интерес для коллайдерных экспериментов. При этом возникает проблема пересечения различного рода спиновых резонансов, приводящих к деполяризации пучка. При использовании кольца в форме 8 одна арка компенсирует прецессию спина под действием Магнитного Дипольного Момента (МДМ), вызванную другой. Таким образом, частота вращения спина (spin tune) равна нулю и кольцо становится спин-прозрачным (Spin Transparence – ST) [1].

Для поляризованных протонных пучков возникает задача по преодолению критической энергии. Для решения этой проблемы применяется метод вариации дисперсионной функции [2]. Таким образом, критическая энергия поднимается выше энергии эксперимента и даже может достигать комплексного значения.

Электрический дипольный момент (ЭДМ) дейтрона может быть измерен при низких энергиях с использованием метода квази-замороженного спина (QFS) в восьмиобразной структуре [3]. Для накопления ЭДМ-сигнала должны быть установлены как соленоиды, так и фильтры Вина на каждом прямом участке. Поворотные арки моделируются таким образом, чтобы реализовать 3 независимых семейства секступолей для достижения спиновой когерентности поляризованного пучка. Использование кольца в форме 8, в качестве широкополосной аксионной антенны, обладает преимуществом исследования в области низких частот g-2 прецессии [4].

Применение структуры также возможно для тяжелоионного пучка, при этом ключевым требованием является достижение высокого времени жизни пучка. Для этого влияние внутрипучкового рассеяния (ВПР) должно быть скомпенсировано электронным и стохастическим охлаждением, что эффективно может быть получено в структуре с минимально модулированными Твисс-функциями.

Протонная опция

Согласно уравнению Т-БМТ [5], поляризация пучка совершает прецессию в поперечном магнитном поле относительно направления импульса с относительно частотой (спин-тюн) νs=γG, где γ – Лоренц-фактор, G – аномальный магнитный момент. Поскольку в кольце в форме 8 ведущее вертикальное магнитное поле имеет различное направление в двух поворотных арках, то для частиц любой энергии спиновая прецессия в одной арки полностью компенсируется другой. Таким образом, частота прецессии спина равна нулю, а само кольцо обладает свойством спиновой прозрачности. Учитывая эту особенность, отсутствует необходимость пересечения спиновых резонансов при ускорении протонного поляризованного пучка, что является ключевым преимуществом для сохранения поляризации конечного эксперимента.

При ускорении протонного пучка также должна быть решена проблема прохождения критической энергии, которая проводит к нарушению фазовой стабильности. В общем случае, понятие критической энергии связано с коэффициентом уплотнения орбиты (momentum compaction factor) и пропорционально интегралу по длине кольца

α=1γtr2=1C0C Dsρsds,

где C – длина ускорителя, Ds – горизонтальная дисперсия, ρs – кривизна орбиты, s – продольная координата. Стоить отметить, что для кольца в форме 8 разнонаправленность ведущего поля математически выражается в виде смены знака как для кривизны, так и дисперсии. При этом, их отношение знак сохраняет, а значит поведение коэффициента уплотнения орбиты такое же как в классическом кольце. Поднятие критической энергии возможно при вариации дисперсии и кривизны. Коэффициент уплотнения орбиты при суперпериодической модуляции градиента квадрупольных линз в первом порядке даётся уравнением

αs=1νx21+141-S/νxRνx4g121-(1-S/νx)22,

где νx – частота горизонтальных колебаний,  R – средняя кривизна орбиты, k=1 – порядок разложения, S – количество суперпериодов, gk – k-ая гармоника Фурье-разложения модуляции градиента. Контроль коэффициента уплотнения орбиты определяется отношением S/νx. Оптимальным является выбор 4 суперпериодов и набега частоты равного 3. Тогда реализуются условия ахромата как первого, так и второго порядка. Подавление дисперсии осуществляется в силу выбора целого числа колебаний. Нелинейные эффекты первого/второго суперпериода подавляются

Рис. 1. Принципиальная схема кольца в форме 8 для различных углов отклонения.

Рис. 2 Принципиальная схема поворотной арки, состоящей из 12 ячеек, сформированных в 4 суперпериода

третьим/четвертым в силу набега фазы π.

Рис. 3 План расстановки элементов кольца в форме 8

Поворотные арки кольца в форме 8-ки дополнительно поворачивают импульс на угол α, соответствующим образом увеличивается длина поворотной арки. Длина прямых секций в зависти от угла отклонения составляет Lss=Dring∙ctgα, а расстояние между поворотным арками Lrt=Dring/sinα как если бы это было кольцо формы racetrack, что показано наглядно на Рис. 1. Для удобства рассмотрения, в данной работе принят угол равным 45 градусам. План расстановки элементарных ФОДО ячеек в структуре представлен на Рис. 2, две крайние ячейки осуществляют дополнительный поворот. Выбранное количество суперпериодов, определяет количество ячеек, а значит и эффективную длину магнитов для заданного магнитного поля, в работе примем максимальное значение равным Bdip=1.8 Тл. Магнитная жесткость определяется исходя из энергии конечного пучка и соотношения заряда к массе Bρ=AZp0c, где A – массовое число, Z – зарядовое число, c – скорость света, p0 = βγMu – импульс, Mu – унифицированная атомная единица массы (МэВ/нуклон). Для протонов (A/Z=1) при энергии 12.4 МэВ (γ=14.36), магнитная жесткость составляет Bρ=44.5. Таким образом средняя кривизна орбиты ρ=24.7 м, а длина поворотной арки LB= 116.4 м с учетом технических зазоров и квадрупольных магнитов длина арки составляет Larc= 167 м. Длина одного магнита Lmag= 242.8 см. На Рис. 3 показан план расстановки элементов с оптимизированной длиной прямых секций.

Рис. 4 Твисс-функции резонансной структуры, состоящей из 2-х арок с различной кривизной и двух прямых секций

Параметры Твисса показаны на Рис. 4 для резонансной структуры с поднятой критической энергией. В рассмотренном случае используются глубина модуляции H=GQF1-GQF2/GQF1=36% и критическая энергия γtr=54.7, в каждом конкретном случае эти значения подбираются для потребностей эксперимента.

Квази-замороженная опция

Для измерения ЭДМ необходимо накопление ЭДМ-компоненты, а также компенсация МДМ-компоненты.  В магнитном кольце для подавления МДМ может быть использована структура с квази-замороженным спином. В этом случае необходимо использование элементов с электрическим полем, для сохранения прямолинейной орбиты применяются прямые фильтры Вина со скрещенными магнитным и электрическим полями. Для кольца в форме 8 подавление МДМ-компоненты выполняется автоматически, однако накопление ЭДМ-компоненты не происходит. Для накопления сигнала, необходимо использование как фильтра Вина, так и соленоида на каждом прямолинейном участке.

Другой особенностью, необходимой для измерения ЭДМ-сигнала, является подавление декогеренции []. Для этого минимизируется отклонение равновесного уровня от эффективной энергии

Δδeq=γs2γs2α0-1δ022α1+32βs2γs2-α0γs2+1γs4+π2Lϵxνx+ϵyνy,

где γs – Лоренц-фактор референсной частицы, α0, α1 – первый и второй порядок разложения коэффициента уплотнения орбиты, δ0 – разброс по импульсу, L – длина ускорителя, νx, νy – частота бетатронных колебаний. Приведенное уравнение показывает необходимость использования 3-х независимых семейств секступолей для коррекции удлинения орбиты вследствие продольного и бетатронного движения. Для этого одно семейство должно быть установлено в места максимума дисперсионной функции для коррекции второго порядка коэффициента уплотнения орбиты. Другие два семейства располагаются в места максимумов β-функции для коррекции хроматичности. В случае кольца в форме 8 существуют предположения, указывающее на высокое время когерентности априори, без введения секступолей []. Однако, использование сложной конфигурации полей для накопления ЭДМ-сигнала с применением как фильтров Вина, так и соленоидов, потребует соответствующей секступольной коррекции. В приведенной реализации на Рис. 5 приведена регулярная арка с набегом фазы равным 3×2π, что обеспечивает подавление дисперсии на краях арки.

Рис. 5 Твисс-функции регулярной структуры, оптимизированной для проведения ЭДМ-эксперимента.

Кроме того, кольцо в форме 8 имеет ряд преимуществ для проведения экспериментов по поиску аксиона. Поскольку спин-тюн в первом приближении имеет нулевое значение для любого сорта частиц и любой энергии, это открывает значительную перспективу использования протонного когерентного пучка в структуре кольца в форме 8 с фильтром Вина, задающим частоту прецессии. Таким образом кольцо будет использовано в качестве аксионной антенны и могут быть исследованы аксионоподобные частицы низких масс.

Тяжелоионная опция

Особенность кольца, ориентированного на ускорение высоко интенсивного пучка тяжелых ионов, состоит в обеспечении высокого времени жизни. Ввиду высокой зарядности частиц, критически важным является влияние внутрипучкового рассеяния (ВПР), приводящего к увеличению эмиттанса сгустка и снижению светимости коллайдерного эксперимента. Характерное время ВПР в горизонтальной плоскости зависит от различных параметров пучка и магнитооптики []: 
1τx=π2r02vcm3NlogγΓγ2Dx2+βx2ϕx2ϵxβx0∞ dλ λ12axλ+bxλ3+aλ2+bλ+c32,

где r0 – классический радиус, β,  γ – относительная скорость и Лоренц-фактор, vc=cβ,  ϵx – эмиттанс в горизонтальной плоскости, N – количество частиц, log= lnrmaxrmin – кулоновский логарифм,  Γ=(2π)3(βγ)3m3ϵxϵyσδσz – 6-мерный фазовый объем, ϕx≡Dx'-βx'Dx2βx, βx,Dx,βx',Dx' – бета-функция и дисперсия и их производные соответственно,  коэффициенты a, b, c, ax,bx определяются в различных моделях по-разному. Такие вычисления применяются в программах моделирования, таких как MADX [].

Общим походом в этом случае, являются минимизация бета-функции и дисперсия, а также их регуляризация, что приводит к увеличению времени ВПР в структуре. Подобный эффект достигается при использовании полностью регулярных поворотных арок. Однако, для согласования с прямым бездисперсионным участком требуется подавление дисперсии на краях, что нарушает регулярность в этой области. Для наиболее эффективного подавления применяется методика отсутствующих магнитов (missing magnet) []. Менее эффективно подавление дисперсии может быть осуществлено вариацией градиента в квадрупольных линзах 2-х или 3-х крайних ячейках.

Рис. 6 Твисс-функции регулярной структуры, оптимизированной для тяжелых ионов с точки зрения увеличения времени внутрипучкового рассеяния.

Поскольку, в рассматриваемой работе исследуется многофункциональность структуры, то расстановка элементов предполагается неизменной и будет рассмотрен второй указанный вариант подавления дисперсии. На Рис. 6 показан принципиальный вид Твисс-параметров для тяжелоионной структуры. Ввиду неоптимальности выбранного способа подавления дисперсии, на краях арки возникают характерные максимумы, что в конечном счёте уменьшает время ВПР. Наиболее значимо влияет величина среднего значения дисперсии, зависящая от интеграла магнитного поля в диполях. Для каждого конкретного исследования должна быть решена задача по оптимизации магнитооптики структуры.

Заключение

Рассмотрены особенности магнитооптической структуры кольца в форме 8. Показана возможность использования кольца для решения различных физических программ. Для протонного поляризованного пучка предложен метод резонансного поднятия критической энергии. Для накопления ЭДМ-сигнала в структуре с квази-замороженным спином реализована возможность расстановки 3-х независимых семейств секступолей для коррекции равновесного уровня энергии. Для тяжелоионного пучка проведена оптимизация времени внутрипучкового рассеяния.

Приведенные возможности применения кольца, а также особые свойства для поляризованных пучков делают такую установку уникальной.

Благодарности

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского Научного Фонда №25-72-30005.

Список литературы

- Ya. S. Derbenev et al. Polarization Preservation and Control in a Figure-8 Ring, Int.J.Mod.Phys.Conf.Ser. 40 (2016) 01, 166009 DOI: 10.1142/S2010194516600909

- Senichev, Y.V., Chechenin, A.N. Theory of “Resonant” lattices for synchrotrons with negative momentum compaction factor. J. Exp. Theor. Phys. 105, 988–997 (2007). DOI: 10.1134/S1063776107110118

- Yu.Senichev et al., in ICAP2015 Proccedings, Shanghai, 2016, ed. by C.Kwok, R.W.Volker, T.Chuanxiang, Y.Heping

- N.N.Nikolaev, Spin of protons in NICA and PTR storage rings as an axion antenna. Jetp Lett. 115, 639–643 (2022). DOI: 10.1134/S0021364022600653

Bruno Autin DISPERSION SUPPRESSION WITH MISSING MAGNETS IN A FODO STRUCTURE APPLICATION TO THE CERN ANTIPROTON ACCUMULATOR