Отчет по гранту РНФ 25-72-30005, Колокольчиков С.Д., аспирант ИЯИ РАН

Проблема прохождения критической энергии в синхротроне NICA (ОИЯИ, г. Дубна) актуальна для экспериментов с протонами при энергии пучка 12.4 ГэВ, поскольку может приводить к росту эмиттанса и в конечном счёте накладывает ограничения на конечную светимость. Для экспериментов с тяжёлыми ионами при энергии 4.5 ГэВ такой сложности не возникает, так как критическая энергия, характеристика кольца, составляет 5.7 ГэВ.

Численное моделирование ускорения пучка, прохождения критической энергии, а также процедуры скачка осуществлялось с использованием программы BLonD (CERN).

При малой интенсивности влияние критической энергии на параметры сгустка несущественно. Проблема становится актуальной для интенсивных пучков. Высокая интенсивность в коллайдерных экспериментах определяется требованиями по достижению большой светимости, однако любое увеличение эмиттанса приводит к её снижению. Для сохранения стабильности продольного движения при пересечении критической энергии осуществляется смещение фазы ускоряющего поля.

Приближение энергии пучка к критическому значению приводит к изохронному режиму, при котором частота синхротронных колебаний стремится к нулю, что соответствует отсутствию продольного перемешивания частиц внутри сепаратрисы. В этих условиях нарушается адиабатичность, а влияние высших порядков разброса по импульсу становится существенным, что приводит к выраженной нелинейности динамики пучка. При этом затухание Ландау оказывается недостаточным для подавления возникающих возмущений в интенсивных сгустках. Дополнительное воздействие пространственного заряда и других импедансов усиливает развитие продольной микроволновой неустойчивости, нестабильности отрицательной массы и поперечной неустойчивости типа «голова–хвост» (head–tail), что в конечном счёте приводит к потере фазовой стабильности.

Для прохождения критической энергии применяется процедура скачка критической энергии. Суть метода заключается во временном изменении параметров ускорителя с целью внесения возмущения, которое вызывает резкий кратковременный скачок критической энергии в момент, когда энергия сгустка приближается к критическому значению. Для коллайдера NICA вариация критической энергии осуществляется путем увеличения градиента в квадрупольных линзах и смещения рабочей точки.

Для ускорения пучка протонов в коллайдере NICA может быть использовано ВЧ как гармонического, так и барьерного типа. Параметры рассмотренного скачка, его величина и темп, оказываются недостаточными для реализации процедуры с использованием гармонического ВЧ из-за высокого темпа ускорения пучка. Темп ускорения в барьерном ВЧ значительно меньше, по сравнению с гармоническим ВЧ и предложенная процедура может быть реализована. Поскольку для барьерного ВЧ характерно равномерное распределение внутри сеператрисы, дополнительное напряжение, обусловленное влиянием импеданса, возникает только на краях. Нелинейность продольного движения не приводит к увеличению фазового объёма. Однако, для высоко интенсивного сгустка развивается продольная микроволновая неустойчивость, приводящая к необходимости вариации расстояния между удерживающими барьерами или уменьшению интенсивности сгустка.