Отчет по гранту РНФ 22-42-04419 Мельников А.А., аспирант ИЯИ РАН

Данные результаты были представлены на международной конференции по ускорителям заряженных частиц (IPAC’22) https://accelconf.web.cern.ch/ipac2022/papers/wepopt005.pdf и будут опубликованы в журнале Journal of Physics with Peer Review: Conference Series.

В исследовании рассматривается возможность использования пучков поляризованных частиц на накопительных кольцах для измерения Электрического Дипольного Момента (ЭДМ) протонов. На примере ускорителя COoler SYnchrotron (COSY) была исследована возможность получения пучка с большим временем когерентности (SCT) осцилляции спинов, что есть необходимое условие для проведения эксперимента по поиску ЭДМ. Возможность получения SCT дейтронов порядка 1000 секунд была продемонстрирована экспериментально на COSY. Достичь большого SCT для протонов сложнее из-за высокой магнитной аномалии протонов относительно дейтронов. Что также приводит к появлению бо́льшего числа спиновых резонансов, определяющих SCT пучка.

Эффекты спиновой декогерентности в магнитном кольце были рассмотрены в плоскости, перпендикулярной инвариантной спиновой оси. Было показано, что первым шагом для увеличения SCT является включение ВЧ резонатора. Что позволяет усреднить частоты спин-прецессии для ансамбля частиц.

Было также показано, что вторым шагом для оптимизации SCT является минимизация отклонений равновесного уровня энергии частиц. Данная концепция есть следствие решения нелинейных уравнений принципа автофазировки. Была проведена успешная численная проверка решений для поднятия равновесного уровня энергии. И, как следствие, был сделан вывод о необходимости использования трёх независимых семейств секступолей для достижения большого SCT. При этом осуществляется вариация горизонтальной и вертикальной хроматичности, а также – нелинейного коэффициента сжатия орбит.

Для протонов было замечено существенное влияние спиновых резонансов на SCT при движении в вертикальной плоскости, чего не наблюдается для дейтронов. Таким образом, рабочая точка или энергия пучка для достижения наибольшего SCT выбирается из резонансной диаграммы для вертикального движения. Было также показано, что положение рабочей точки можно изменить с помощью вариации вертикальной хроматичности.

Основные результаты вышеописанного исследования были применены к исследованию и разработке ускорителя-прототипа по поиску ЭДМ протона (PTR). Изначальный проект ускорителя подразумевает использование комбинированных E+B элементов, работу в режиме замороженного спина, и “слабую” фокусировку. При этом используются только два семейства секступолей для увеличения SCT. На основании проведённого исследования была представлена новая “рейстрек” структура накопительного кольца с более жесткой фокусировкой, в которой была показана возможность получения SCT на уровне 1000 секунд, что на порядок выше, чем в первоначальной структуре ускорителя.

Отчет по гранту РНФ 22-42-04419 Сеничев Ю.В., в.н.с. ИЯИ РАН

Данные результаты были представлены на международной конференции по ускорителям заряженных частиц (IPAC’22) accelconf.web.cern.ch/ipac2022/papers/mopotk024.pdf и будут опубликованы в журнале Journal of Physics with Peer Review: Conference Series.

Разработанный метод исследования электрического дипольного момента «квази-замороженного спина» дейтрона применим в строящемся в ОИЯИ ускорителе NICA. Ранее предложенный метод «замороженного спина» основан на представлении о том, что при определенных параметрах кольца спин частицы вращается с частотой импульса, создавая условия для непрерывного роста сигнала электрического дипольного момента.

Однако в кольце NICA для реализации концепции «замороженный спин» потребуется полная модернизация оптики. Поэтому мы разработали концепцию «квази-замороженного» спина, в основе которой лежит разделение магнитного и электрического полей на орбите ускорителя. Это можно сделать, поместив специальные элементы электрического поля в прямолинейные секции ускорителя, которые возвращают вектор спина по отношению к направлению движения после того, как он удалился от него в магнитной арке. В этом случае прирост сигнала электрического дипольного момента уменьшится в соответствии с расчетными оценками всего на несколько процентов при оптимальной энергии измерения ЭДМ γ=1,12. Предлагаемый эксперимент основан на концепции «квазизамороженного» спина: здесь спин не заморожен относительно вектора импульса, а постоянно колеблется вокруг некоторого среднего фиксированного направления, совпадающего с направлением импульса. В работе предстояло ответить на вопрос, как реализовать переменную прецессию спина МДМ в накопительном кольце (что необходимо для его нулевого усреднения в статистике) и обеспечить достаточный рост сигнала электрического дипольного момента. В случае с «квазизамороженной» структурой возможны два варианта. В первом варианте «квазизамороженной» опции структуры  магнитное и электрическое поля полностью пространственно разделены: первое находится в магнитных дугах, второе — в прямолинейных участках, которые реализуются в виде «обратных электрических» дуг отрицательной кривизны соответственно. Однако такая конструкция структуры имеет недостаток, связанный с цилиндрической формой электродов, что неминуемо приводит к наличию нелинейностей поля высокого порядка. Поэтому во втором варианте «квазизамороженной» структуры мы ввели небольшое магнитное поле ~100 мТл в спин-ориентирующие (E+B) элементы, которые обеспечивают требуемый возврат спина с сохранением прямолинейности электродов.

Стратегия адаптации конструкции коллайдера NICA к поиску ЭДМ основывалась на двух обстоятельствах. Во-первых, прямолинейные участки коллайдера полностью заняты оборудованием для экспериментов с использованием детекторов MPD и SPD, а во-вторых, эти детекторы и точки встречи несущественны для поиска ЭДМ. Самым простым решением в этом случае является введение байпасов, каналов, идущих параллельно существующим прямым участкам. Байпасные секции не включают в себя обе точки встречи и свободны для размещения элементов E+B. Последние прозрачны для динамики пучка за счет нулевой силы Лоренца и вращают спин в направлении, противоположном вращению дуги, реализуя таким образом концепцию «квазизамороженного спина».

Введение байпасов является идеальным решением для поиска аксионов на ускорителе NICA. Основываясь на численном моделировании мы можем утверждать, что время сохранения когерентности спина всех частиц в сгустке позволит эффективно исследовать  также аксионную программу.  В частности, изменяя электрическое и магнитное поля синхронно для сохранения энергии луча, можно изменять настройку вращения, реализуя уникальную широкополосную аксионную антенну, чувствительную ко всему диапазону частот колебаний аксионного поля ниже 0,5 МГц.

Отчет по гранту РНФ 22-42-04419, Аксентьев А.Е., научный сотрудник ИЯИ РАН

Данные результаты были представлены на международной конференции по ускорителям заряженных частиц (IPAC’22) https://accelconf.web.cern.ch/ipac2022/papers/wepopt006.pdf и будут опубликованы в журнале Journal of Physics with Peer Review: Conference Series.

Данное исследование мотивировано целью проведения эксперимента по измерению электрического дипольного момента (ЭДМ) частиц на ускорителе NICA, ОИЯИ (Дубна). Одним из предложенных методов измерения является “метод частотной области” (также известный как “Frequency Domain Method”). Особенностью этого метода является использование самого кольца как части измерительного аппарата. В связи с последним, в состав “частотного” метода входит процедура калибровки ведущего поля ускорителя, необходимая для смены направления движения пучка.

Процедура калибровки ведущего поля подразумевает изменение ориентации оси стабильного спина (оси поляризации пучка) в ходе измерительного цикла. Ось поляризации “кладётся” из горизонтальной плоскости в вертикальную. Мы работаем с поляризованным пучком. Одним из критических факторов успешности работы с поляризованным пучком является его спиновая когерентность, характеризуемая понятием времени когерентности спина. В связи с этим возникает вопрос о влиянии скорости изменения направления оси стабильного спина на спиновую когерентность пучка; в частности — в виду возможного нарушения адиабатичности этого изменения.

Известно, что нарушение адиабатичности влечёт за собой деполяризацию пучка.  Однако в случае FD-метода измерения работают с уже деполяризованным, в классическом смысле, пучком. Математическое ожидание поляризации ноль; говоря о “поляризации” имеют в виду “мгновенную.” Деполяризация пучка не тождественна его спин-декогеренции.

В исследовании рассматривалось влияние скорости изменения ориентации оси поляризации пучка на его спин-когерентность. В используемой численной модели спин-декогеренция не была обнаружена, что не противоречит теоретическим ожиданиям, основанным на уравнении Томаса-Баргмана-Мишеля-Телегди.

Отчет по гранту РНФ 22-42-04419, Колокольчиков С.Д., аспирант ИЯИ РАН

Данные результаты были представлены на международной конференции по ускорителям заряженных частиц (IPAC’22) https://accelconf.web.cern.ch/ipac2022/papers/wepopt006.pdf и будут опубликованы в журнале Journal of Physics with Peer Review: Conference Series.