Разработка Принципиальной Структуры Накопительного Кольца для Исследования Электрического Дипольного Момента Легких Ядер

П. И. Паламарчука(https://orcid.org/0009-0005-0248-3813)a,b,*, С. Д. Колокольчиковa,b, А. Е. Аксентьевa,b,c, А. А. Мельниковa,b,d, Ю. В. Сеничевa,b

aИнститут Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия,

bМосковский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия,

cМосковский инженерно-физический институт, Москва, Россия,

dИнститут теоретической физики им. Л.Д. Ландау, Черноголовка, Россия

*e-mail: patri3@inbox.lv

Аннотация — В работе рассматривается общая концепция устройства структуры накопительного кольца для исследования электрического дипольного момента (ЭДМ) протона и дейтрона. Показаны основные особенности структур с замороженным и квази-замороженным спином, предназначенных для подавления вращения спина под действием магнитного дипольного момента (МДМ). Для реализации приведенных методик определена зависимость полей в спин-компенсирующих элементах.

Ключевые слова: метод “замороженного” спина, метод “квази-замороженного” спина, электрический дипольный момент, накопительное кольцо

ВВЕДЕНИЕ

Одним из условий преобладания вещества над антивеществом в пределах обозримой Вселенной является нарушение T-симметрии, предположительным источником которой может быть наличие электрического дипольного момента (ЭДМ) элементарных частиц [1, 2]. В качестве инструмента для измерения ЭДМ заряженных частиц выступает циклический ускоритель в режиме накопительного кольца.

Исследование ЭДМ осуществляется по его воздействию на спиновую динамику частиц.  Для компенсации прецессии, возникающей вследствие наличия магнитного дипольного момента (МДМ), применяются методы “замороженного”, либо “квази-замороженного” спина. Оптимальность применения приведенных методик отличается для различных частиц. С целью определения принципиального вида структуры, совмещающей функцию измерения ЭДМ протона и дейтрона, было проведено сравнение существующих методик исследования с точки зрения их эффективности.

СПИНОВАЯ ДИНАМИКА

Согласно теореме Эренфеста, в квантовой механике средние значения координат и импульсов частицы, а также силы, действующей на неё, связаны между собой уравнениями, аналогичными соответствующим уравнениям классической механики. Для спина уравнение эволюции во внешних полях описывается уравнением Томаса-Баргмана-Мишеля-Телегди (Т-БМТ) [3]:

dSdt&=ΩMDM+ΩEDM×S,ΩMDM&=-qmγγG+1B⊥+G+1B∥-γG+γγ+1β×Ec,   ΩEDM&=-qη2mβ×B+Ec-γγ+1βc(β∙E) ,  G=g-22,(1)

где ΩMDM,ΩEDM — угловые скорости прецессии спин-вектора вызванные МДМ и ЭДМ соответственно; q,m,G — заряд, масса и аномальный магнитный момент, β — нормализованная скорость; γ — Лоренц-фактор; d=ηq2mcs — ЭДМ фактор, s — спин, η ~ 10-15 — коэффициент пропорциональности между ЭДМ и спином.

При рассмотрении динамики спин-вектора относительно импульса различие между скоростью спиновой прецессии и скоростью орбитального вращения характеризуется спин-тюном​, принимающим значения νsB и νsE​ для магнитного и электрического полей соответственно:

νsB=γG,    (2)

νsE =γβ2G-1γ2-1=γG-G+1γ.   (3)

УСТРОЙСТВО СТРУКТУРЫ С “ЗАМОРОЖЕННЫМ” СПИНОМ

Метод “замороженного” спина (Frozen Spin - FS), предполагает создание условий непрерывной сонаправленности вектора импульса и горизонтальной проекции спин-вектора при обращении частицы по кольцу [4].  Измерение ЭДМ протона и дейтрона в режиме FS может быть осуществлено в пределах одной структуры.

Структура с замороженным спином для протона

Для реализации условия замороженного спина в случае протона необходимо применение чисто электростатической структуры при “магической” энергии эксперимента E = 233 МэВ, что меньше энергии E = 270 МэВ, соответствующей максимальной анализирующей способности карбонового поляриметра для протона [5]. В качестве поворотных элементов рассматриваются цилиндрические электростатические дефлекторы, обладающие радиальным градиентом электрического поля Eρ ~1ρ , где ρ – расстояние до центральной оси электродов. Суммарная длина поворотных элементов:

LE=2πmc2q∙γ2-1γE ,    (4)

где E  – значение напряженности электрического поля в элементе для осевой частицы.

В качестве оценки величины технически реализуемого верхнего предела напряженности электрического поля цилиндрических дефлекторов принято значение E = 7.0 МВ/м [6]. В таком случае, их эффективная суммарная длина для протона составит L = 375 м, что отображено на Рис. 1.

Преимущество чисто электростатической структуры кольца также заключается в совпадении полярности дефлекторов для встречных пучков.

Структура с замороженным спином для дейтрона

В силу отсутствия “магической” энергии для дейтрона его исследование в режиме FS, в отличии от протона, требует применения совмещенного электрического и магнитного поля, связанных соотношением [7]:

By=Ex1-γ2-1GGcγγ2-1.    (5)

Для длины цилиндрических элементов с комбинированными полями (или E+B элементов) выполняется выражение:

LE+B=2πmc2q∙Gβ2γ3EG+1=LE∙Gγ2G+1.    (6)

Переход к измерению ЭДМ дейтрона при максимальной энергии E = 135 МэВ/нуклон [8] в рассмотренном ранее электростатическом кольце требует уменьшения модуля напряженности электрического поля и добавления однородного магнитного поля.

Структура с замороженным спином для протона и дейтрона

Для измерения ЭДМ обеих частиц в пределах одного кольца необходимы цилиндрические элементы с комбинированными полями, обладающие свойством независимой настройки напряженностей электрического и магнитного поля.

На Рис. 1 изображена зависимость суммарной длины цилиндрических элементов от максимальной напряженности поля для двух различных случаев: чисто электростатического кольца для протона и электромагнитного для дейтрона. Различие знаков напряженности электрического поля означает необходимость в смене полярности для частиц разного типа. Согласно Рис. 1, наименьшая длина цилиндрических дефлекторов с максимальным полем E = 7.0 МВ/м, достаточная для измерения ЭДМ дейтрона при максимальной энергии E = 135 МэВ/нуклон, составляет L  = 96 м, что соответствует относительно компактному устройству кольца. Согласно ур. 6, измерение ЭДМ протона в компактной структуре требует снижения энергии эксперимента до E = 75 МэВ. Данное значение отличается от “магического”, приводит к падению эффективности поляриметра и необходимости применения совмещенных полей. Основные параметры структур с замороженным спином приводятся в Табл. 1.

В структурах с совмещенными полями в каналах движения необходимо применение магнитных полей противоположной полярности, что требует их независимой настройки в прямом и обратном направлении.

Определение направляющих полей в замороженной структуре

Действие электрического и магнитного поля E+B элементов на спиновую и орбитальную динамику исследуемых частиц различно. При соблюдении ортогональности направлений вектора импульса и внешних полей, для отношения угловых скоростей вращения импульса в магнитном ΩpB и электрическом ΩpE  поле справедливо выражение:

λ=ΩpBΩpE=G+1Gγ2-1.    (7)

Отношение угловых скоростей прецессии под действием МДМ в магнитном ΩMDMB и электрическом поле ΩMDME:

ΛE+B=ΩMDMBΩMDME=λ∙γG+1γG+γγ+1β2=G+1γG(γ-1)(Gγ+1+1)-1 .    (8)

Из Рис. а1 следует, что 0<λ<1: электрическое поле является направляющим для импульса протона в рассматриваемом диапазоне энергий. Из Рис. а2 следует, что в случае дейтрона λ>1 и λ<0: импульс направляется магнитным полем, противонаправлено повороту в электрическом поле в рассматриваемом диапазоне энергий.

Из Рис. б1 следует, что при энергии, равной 75 МэВ ΛE+B>1, ΛE+B>0 и магнитное поле является направляющим для спин-вектора протона. Из Рис. б2 следует, что в случае дейтрона ΛE+B≫1 ΛE+B<0: вращение спин-вектора осуществляется главным образом за счет магнитного поля, противонаправлено вращению в электрическом.

На Рис а1 и б1 показана смена знака λ и ΛE+B при пересечении магической энергии Emag=233 МэВ. Таким образом, при E>Emag вращение как вектора импульса, так и спин-вектора протона в магнитном поле становится противоположным по направлению вращению в электрическом.

Влияние нелинейности поля дефлекторов

Вследствие бетатронных колебаний частицы осциллируют относительно референсной орбиты, что приводит к возникновению нелинейного воздействия поля электростатических дефлекторов [9]:

Ex=κρ+x=E01+xρ=E0∙(1-xρ+xρ2-xρ3+… ),    (9)

где κ- электрическая жесткость, ρ- радиус кривизны референсной орбиты, E0- референсное значение напряженности поля, x- радиальное смещение относительно референсной орбиты, x≪ρ. Поле электростатического дефлектора с меньшим радиусом кривизны обладает большей восприимчивостью к радиальным отклонениям частиц в силу возрастания вклада ненулевых порядков в напряженность. Влияние нелинейности поля электростатических дефлекторов является наиболее существенным как для спиновой, так и орбитальной динамики частиц в случае компактного кольца.

УСТРОЙСТВО СТРУКТУРЫ С “КВАЗИ-ЗАМОРОЖЕННЫМ” СПИНОМ

Метод “квази-замороженного’’ спина (Quasi Frozen Spin - QFS) предполагает периодическое восстановление сонаправленности спин-вектора и вектора импульса с помощью компенсирующих элементов, позволяя адаптировать чисто магнитные установки для экспериментов по измерению ЭДМ заряженных частиц [10]. Прямые фильтры Вина (ВФ) являются наиболее оптимальными компенсирующими элементами для применения в структуре с квази-замороженным спином [11].

Свойства прямого Вин фильтра

Устройство прямого Вин фильтра предполагает создание скрещённых магнитного и электрического полей. Настройка напряженностей позволяет устранить действие силы Лоренца, исключая искажение орбиты.  Изготовление прямых электродов значительно проще в сравнении с цилиндрическими дефлекторами и позволяет доcтичь большего значения напряжения E=13 МВ/м. Кроме того, позволяет избежать нелинейности орбитального движения, возникающих в E+B элементах с ненулевой кривизной в FS.  Различие влияния полей ВФ на динамику спин-вектора определяется отношением угловых скоростей МДМ прецессии:

ΛWF=ΩMDMBΩMDME=γG+1-γG+γγ+1β2=γγG+1(1-γ)(Gγ+1+1) .    (10)

Из Рис. 3 следует, что в случае ВФ ΛWF>1; ΛWF<0 в рассматриваемом диапазоне энергий: магнитное поле является направляющим при компенсации набега фазы спин-вектора как для протона, так и для дейтрона; направление вращение спин-вектора магнитным и электрическим полем противоположно.

Влияние периодичности установки на сигнал ЭДМ

Превышение угла поворота спин-вектора Фs  с продольной поляризацией относительно угла поворота импульса Фp  во внешнем поле более, чем на π2 приводит к потере накопленного ЭДМ сигнала:

Фs = νs Фp ≤π2 .    (11)

Минимальное число периодов структуры QFS зависит от сорта частицы и энергии эксперимента:

Nmin≥2πФp  ≥4γG.    (12)

Таким образом, наименьшая периодичность структуры для исследования ЭДМ протона без потери сигнала составляет Nmin=8, что соответствует энергии Emin = 114 МэВ, в то время как для дейтрона сохранение накопленного сигнала ЭДМ происходит при любом числе периодов установки.

Наличие колебаний спин-вектора вокруг продольной оси в QFS приводит к замедлению роста ЭДМ сигнала относительно структуры с замороженным спином, что определяется выражением:

J0=1-Фs 24=1-14∙2πγGN2,    (13)

где J0 – фактор, на который уменьшается максимальная амплитуда ЭДМ сигнала, Фs  – максимальный угол отклонения спин-вектора от продольного направления.

Из Рис. 4 следует, что периодичность QFS структуры оказывает значительное влияние на фактор J0 для протона. Уменьшение энергии эксперимента приближает QFS структуру к FS, но приводит к значительному снижению анализирующей способности поляриметра. Увеличение числа периодов до Nmax=16  повышает значения фактора J0, но не позволяет в достаточной степени приблизить структуру к идеальной. В случае дейтрона J0≈1 при ∀N и QFS структура обладает минимальным отличием от FS структуры по параметру скорости приращения сигнала ЭДМ. Основные параметры структур с квази-замороженным спином приведены в Табл. 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные в работе структуры как с замороженным, так и квази-замороженным спином позволяют изучать ЭДМ и протона, и дейтрона.

Для изучения ЭДМ протона наиболее интересна замороженная структура на магической энергии. Однако, длина такой установки становится значительной, а кроме того, требует использования цилиндрических элементов. Для исследования ЭДМ дейтрона в замороженной структуре, необходимо применение и магнитного поля, а также возможность смены полярности электрического поля. Изучение ЭДМ протона при меньшей энергии возможно в компактной структуре, оптимизированной для измерения ЭДМ дейтрона на энергии 270 МэВ.

Метод квази-замороженного спина может быть применен в уже существующих установках. Компенсация спина осуществляется последовательно с использованием прямого фильтра Вина. В отличие от цилиндрических дефлекторов, ВФ характеризуется относительной технологической простотой, а также отсутствием нелинейности электростатического поля. Эффективность накопления ЭДМ сигнала зависит от периодичности структуры, что наиболее значимо в случае протона. Тем не менее, метод квази-замороженного спина позволяет отработать методику измерения ЭДМ и для протона.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского Научного Фонда №25-72-30005, https://rscf.ru/project/25-72-30005/.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Sakharov A. D. Violation of CP invariance, C asymmetry, and baryon asymmetry of the Universe // JETP Lett. — 1967. — Vol. 5, № 1. — P. 24–27 — DOI: 10.1070/PU1991v034n05ABEH002497

- Khriplovich I.B., Lamoreaux S.K. CP Violation Without Strangeness: Electric Dipole Moments of Particles, Atoms, and Molecules. — Berlin: Springer, 1997.— DOI: 10.1007/978-3-642-60838-4.

- Bargmann V., Michel L., Telegdi V.L. Precession of the polarization of particles moving in a homogeneous electromagnetic field // Phys. Rev. Lett. — 1959. — Vol. 2. — P. 435. — DOI: 10.1103/PhysRevLett.2.435

- Anastassopoulos V., Babusci D., Bachtis D. et al. A Storage Ring Experiment to Detect a Proton Electric Dipole Moment // Rev. Sci. Instrum. — 2016. — Vol. 87. — P. 115116. — DOI: 10.1063/1.4967465.

- McNaughton M.W. et al. The p–C analyzing power between 100 MeV and 750 MeV // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A — 1985. — Vol. 241. — P. 435–440. — DOI: 10.1016/0168-9002(85)90595-9

- Abusaif F., et al. (CPEDM Collaboration). Storage ring to search for electric dipole moments of charged particles: Feasibility study // CERN Yellow Reports: Monographs. — 2021. — Vol. 3. — P. 246. — CERN-2021-003. — DOI: 10.23731/CYRM-2021-003.

- Anastassopoulos D., Anastassopoulos V., Babusci D. et al. AGS proposal: Search for a permanent electric dipole moment of the deuteron nucleus at the 10^–29 e·cm level. — Tech. Rep. BNL, 2008 DOI: none.

- Müller F., et al. Measurement of deuteron–carbon vector analyzing powers in the kinetic energy range 170–380 MeV // Eur. Phys. J. A. — 2020. — Vol. 58. — P. 211. — DOI: 10.1140/epja/s10050-020-00215

- Valetov E., Berz M. Derivation of Analytic Formulas for Electrostatic Deflector Aberrations, and Comparison with the Code COSY INFINITY // MSU Report MSUHEP 180212 (Michigan State University, East Lansing, MI) — February 12, 2018.

- Senichev Y., Lehrach A., Lorentz B., Maier R., Andrianov S., Ivanov A., Chekmenev S., Berz M., Valetov E. Quasi-frozen spin method for EDM deuteron search // Proc. of IPAC 2015 (Richmond, VA, USA). — 2015. — P. 213. — DOI: 10.18429/JACoW-IPAC2015-MOPWA044

- Kolokolchikov S., Senichev Y., Aksentyev A., Melnikov A., Palamarchuk P. Quasi-frozen spin for both deuteron and proton beam at periodic EDM storage ring lattice

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Основные параметры структур с замороженным спином

| Структура Параметры | FS |  | FScmp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p | d | p | d |
| E, МэВ | 233 | 270 | 75 | 270 |
| γ | 1.250 | 1.144 | 1.08 | 1.144 |
| EE+B, МВ/м | 7 | -1.78 | 7 | -7 |
| BE+B, Тл | 0 | 0.069 | 0.020 | 0.274 |
| Длина E + B, м | 375 |  | 95 |  |

Таблица 2. Основные параметры структур с квази-замороженным спином

| Структура Параметры |  | QFS |  | QFScmp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p | d | p | d |
| E, МэВ |  | 270 |  | 73 | 270 |
| γ |  | 1.289 | 1.144 | 1.078 | 1.143 |
| EWF , МВ/м |  | 13 | -2.68 | 13 | -13 |
| BWF, Тл |  | -0.068 | 0.014 | -0.068 | 0.068 |
| Длина ВФ, м |  | 250 |  | 52 |  |
| J0 | N = 8 | 0.179 | 0.996 | 0.433 | 0.996 |
|  | N = 16 | 0.795 | 0.999 | 0.858 | 0.999 |

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

Рис. 1. Зависимость длины цилиндрических дефлекторов для структуры c замороженным спином от напряженности электрического поля при максимальной энергии эксперимента (Синяя линия – электростатическое кольцо; фиолетовая линия – электромагнитное кольцо).

Рис. 2. Сравнение угловых скоростей в магнитном и электрическом поле E+B элемента a) орбитального вращения б) спиновой прецессии (Синяя линия – протон; фиолетовая линия - дейтрон).

Рис. 3. Сравнение угловой скорости спиновой прецессии в магнитном и электрическом поле Вин фильтра для частиц разного сорта (Синяя линия – протон; фиолетовая линяя - дейтрон).

Рис. 4. Зависимость фактора роста ЭДМ сигнала частиц от энергии эксперимента при различной периодичности структуры (N = 8: протон – голубая линия, дейтрон – серая линия; N = 16: протон – синяя линия, дейтрон – фиолетовая линия).

РИСУНКИ

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.