КОЛОКОЛЬЧИКОВ С.Д. 1, 2, СЕНИЧЕВ Ю.В.1, 2, АКСЕНТЬЕВ А.E.1, 2, 3,

МЕЛЬНИКОВ А.А.1, 3, 4, ПАЛАМАРЧУКА П.И.1, 3

1 Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия,

2Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия,
3 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия
4 Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, Черноголовка, Россия

ОГРАНИЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОТОННОГО ПУЧКА
ДЛЯ КОЛЛАЙДЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В работе рассматриваются факторы, ограничивающие параметры протонного пучка в коллайдере. Оценено характерное время внутрипучкового рассеяния, а также аналитически оценена возможность использования стохастического охлаждения протонного пучка. Рассмотрена динамическая апертура для регулярной и резонансной магнитооптических структур.

KOLOKOLCHIKOV S.D.1, 2, SENICHEV Yu.V.1, 2, AKSENTYEV А.E.1, 2, 3,

MELNIKOV А.A.1, 3, 4, PALAMARCHUKA P.I.1, 3

1 Institute for Nuclear Research RAS, Moscow, Russia,

2 Moscow institute of physics and technology (MIPT), Dolgoprudny, Ruussia

3 National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia
4 Landau Institute for Theoretical Physics, Chernogolovka, Russia

PROTON BEAM PARAMETER LIMITATIONS
FOR COLLIDER-BASED EXPERIMENTS

This study investigates the factors constraining proton beam parameters in collider experiments. The characteristic time of intra-beam scattering is estimated, and the potential application of stochastic cooling for proton beams is analytically assessed. The dynamic aperture is explored for both regular and resonant magneto-optical lattices.

Достижение высокой светимости в коллайдерных экспериментах накладывает ограничения на параметры пучка [1]. В случае поляризованного протонного пучка особую сложность представляет проблема прохождения критической энергии. Для её решения традиционно применяется метод скачка критической энергии, однако альтернативным подходом может служить метод повышения критической энергии [2].

Внутрипучковое рассеяние приводит к росту фазового объёма пучка, что особенно критично для интенсивных сгустков тяжёлых ионов. В таких случаях эффективными методами сохранения пучка становятся электронное и стохастическое охлаждение. Однако применение стохастического охлаждения для лёгких протонов в условиях коллайдера имеет свои особенности и сложности, в отличие от случая тяжёлых ионов. В данной работе изучена эффективность стохастического охлаждения протонного пучка в кольце коллайдера для регулярной и резонансной магнитооптических структур.

Также рассмотрены динамические апертуры для резонансной структуры со скачком критической энергии и для случая резонансной структуры с повышенной критической энергией. Исследования проведены на основе комплекса NICA-Nuclotron.

Список литературы

- Syresin, E.M., Butenko, A.V., Zenkevich, P.R. et al. Formation of Polarized Proton Beams in the NICA Collider-Accelerator Complex. Phys. Part. Nuclei 52, 997–1017 (2021). https://doi.org/10.1134/S1063779621050051

- Kolokolchikov, S.D., Senichev, Y.V., Aksentyev, A.E. et al. Features of dual-purpose structure for heavy ion and light particles. NUCL SCI TECH 36, 210 (2025). https://doi.org/10.1007/s41365-025-01791-4