РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАКОПИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТА ЛЕГКИХ ЯДЕР

Аннотация

В работе рассматривается общая концепция устройства структуры накопительного кольца для исследования электрического дипольного момента (ЭДМ) протона и дейтрона. Показаны основные особенности структур с замороженным и квази-замороженным спином, предназначенных для подавления вращения спина под действием магнитного дипольного момента (МДМ). Для реализации приведенных методик определена зависимость полей в спин-компенсирующих элементах.

Введение

Одним из условий преобладания вещества над антивеществом в пределах обозримой Вселенной является нарушение T-симметрии, предположительным источником которой может быть наличие ЭДМ у заряженных частиц []. В качестве инструмента для измерения ЭДМ выступает циклический ускоритель в режиме накопительного кольца.

ЭДМ может быть исследован по его воздействию на спиновую динамику частиц, с помощью метода “замороженного”, либо “квази-замороженного” спина. Оптимальность применения приведенных методик различается в зависимости от сорта исследуемых частиц. С целью определения общего вида структуры, совмещающей функцию измерения ЭДМ протона и дейтрона, было проведено сравнение существующих методик исследования с точки зрения их эффективности.

Спиновая динамика

В следствии теоремы Эренфеста, спиновая динамика частиц пучка во внешних полях описывается уравнением Томаса-Баргмана-Мишеля-Телегди (Т-БМТ) []:

dSdt&=ΩMDM+ΩEDM×S,ΩMDM&=-qmγγG+1B⊥+G+1B∥-γG+γγ+1β×Ec,   ΩEDM&=-qη2mβ×B+Ec-γγ+1βc(β∙E) ,  G=g-22			(1)

где ΩMDM,ΩEDM — угловые скорости прецессии спин-вектора вызванные МДМ и ЭДМ соответственно; q,m,G — заряд, масса и аномальный магнитный момент, β — нормализованная скорость; γ — Лоренц-фактор; d=ηq2mcs — ЭДМ фактор, s — спин, η ~ 10-15 — коэффициент пропорциональности между ЭДМ и спином.

При рассмотрении динамики спин-вектора относительно импульса различие между скоростью спиновой прецессии и орбитального вращения характеризуется спин-тюном​, принимающим значения νsB и νsE​ для магнитного и электрического полей соответственно:

νsB=γG, 						(2)

νsE =γβ2G-1γ2-1.  				(3)

Устройство структуры с “замороженным” спином

Метод “замороженного” спина, предполагает создание условий непрерывной сонаправленности вектора импульса и горизонтальной проекции спин-вектора при обращении частицы по кольцу [].  Измерение ЭДМ протона и дейтрона в режиме FS может быть осуществлено в пределах одной структуры.

Для реализации условия FS в случае протона необходимо применение чисто электростатической структуры при “магической” энергии эксперимента E = 233 МэВ [], что меньше энергии E = 270 МэВ/нуклон, соответствующей максимальной анализирующей способности карбонового поляриметра для протона []. В качестве направляющих элементов структуры рассматриваются цилиндрические электростатические дефлекторы, обладающие радиальным градиентом электрического поля Eρ ~1ρ , где ρ – расстояние до центральной оси электродов.

Оценка суммарной длины направляющих электростатических элементов:

LE=θmc2γβ2qE 	,					(4)

где θ = 2π – угол орбитального поворота частицы, E  – значение напряженности электрического поля в элементе для осевой частицы.

Рис 1. Зависимость длины направляющих элементов от напряженности электрического поля при максимальной энергии эксперимента

В качестве оценки величины технически реализуемого предела напряженности электрического поля дефлекторов принято значение E = 7.0 МВ/м []. В таком случае, эффективная суммарная длина направляющих элементов для протона составит L = 375 м (Рис. 1).

В силу отсутствия “магической” энергии для дейтрона его исследование в режиме FS, в отличии от протона, требует добавления магнитного поля, компенсирующего отклонение спин-вектора электрическим полем и связанного с ним соотношением []:

By=Ex1-γ2β2GGcγ2β.					(5)

Длина элементов с комбинированными полями определяется выражением:

LE+B=2πmc2Gβ2γ3qE(G+1). 					(6)

Для перехода к измерению ЭДМ дейтрона при максимальной энергии E = 135 МэВ/нуклон [] требуется уменьшение модуля напряженности электрического поля (Рис. 1) и применение однородного магнитного поля в соответствии с (5). Таким образом, для измерения ЭДМ обеих частиц необходимо, чтобы элементы FS структуры (E+B элементы) обладали свойством независимой настройки напряженностей электрического и магнитного поля.

Наименьшая длина направляющих элементов, позволяющая проводить измерение ЭДМ дейтрона при максимальной энергии E = 135 МэВ/нуклон составляет L  = 96 м (Рис 1), что соответствует относительно компактному устройству структуры. Уменьшение длины направляющих элементов при неизменном предельном значении напряженности электрического поля требует снижения энергии эксперимента для протона до значения E = 75 МэВ (Рис. 2), что отличается от “магического” и приводит к падению эффективности поляриметра (Рис. ?) и необходимости применения совмещенных полей.

Рис. 2. Зависимость длины направляющих элементов с совмещенными полями от энергии для протона при максимальной напряженности электрического поля E = 7 МВ/м

Действие электрического и магнитного поля E+B элементов различно для спиновой и орбитальной динамики исследуемых частиц. При соблюдении ортогональности направлений вектора импульса и внешних полей, для отношения угловой скорости вращения импульса в магнитном ΩpB и электрическом ΩpE  поле справедливо выражение:

ΩpBΩpE=1Gγ2-β2,					(7)

Рис. 3. Сравнение угловой скорости орбитального вращения в магнитном и электрическом поле E+B элемента для частиц разного сорта

Для протона ΩpBΩpE=0.33, следовательно электрическое поле является направляющим для импульса. Для дейтрона ΩpBΩpE=-5.7 и направляющим является магнитное поле (Рис. 3).

Рис. 4. Сравнение угловой скорости спиновой прецессии в магнитном и электрическом поле E+B элемента для частиц разного сорта

Из сравнения угловой скорости МДМ прецессии в магнитном и электрическом поле следует, что оба поля вносят сопоставимый вклад в поворот спин-вектора протона. В случае дейтрона влияние магнитного поля на вращение спин-вектора значительно преобладает. Следовательно, как спиновая, так и орбитальная динамика дейтрона в FS структуре в большей степени зависима от свойств магнитного поля, чем от электрического (Рис. 4).

Большинство частиц пучка обладает смещением относительно центральной орбиты, что приводит к возникновению нелинейного воздействия поля электростатических дефлекторов:

Ex=E0∙(1-xρ+xρ2-xρ3+… ),			(8)

где E0- референсное значение напряженности поля,  ρ- радиус кривизны референсной орбиты, x- радиальное смещение относительно референсной орбиты, x≪ρ.

Рис. 5. Смещение напряженности электрического поля относительно референсного значения для частиц с радиальными отклонениями в электростатических дефлекторах FS структур

Поля электростатических дефлекторов с меньшей кривизной обладают большей восприимчивостью к радиальным отклонениям частиц в силу возрастания вклада ненулевых порядков в напряженность (Рис. 5). Следовательно, в структурах с меньшим радиусом кривизны наблюдается более значительный сдвиг напряженности поля при смещении частиц относительно центральной орбиты, что неизбежно подвергает возмущению орбитальную и спиновую динамику.

Можно сделать вывод, что влияние нелинейностей поля электростатических дефлекторов является наиболее существенным как для спиновой, так и орбитальной динамики протонов.

Учет систематических ошибок измерений

Измерение сигнала ЭДМ для противоположно движущихся пучков позволяет исключить вклад систематических ошибок в результаты измерений [].

Преимущество чисто электростатической структуры кольца заключается в совпадении полярности направляющих элементов для встречных пучков, что позволяет проведение одновременного измерения ЭДМ сигнала для противоположно движущихся протонов в пределах общего электрического поля для двух каналов. В структурах с совмещенными полями в каналах движения необходимо применение магнитных полей противоположной полярности, что требует раздельных комплектов направляющих элементов для двух каналов. Недостатком такой структуры является неравенство оптического устройства каналов, обусловленное различием в устройстве полей и точности установки элементов, что приводит к разным систематическим ошибкам.

Таблица 1. Основные параметры FS структур

| Структура Параметры | FS |  | FScmp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p | d | p | d |
| E, МэВ | 233 | 270 | 75 | 270 |
| β | 0.598 | 0.485 | 0.377 | 0.485 |
| E , МВ/м | 7 | -1.78 | 7 | -7 |
| B, Тл | 0 | 0.069 | 0.020 | 0.274 |
| Длина E + B, м | 375 |  | 95 |  |

Устройство структуры с “квази-замороженным” спином

Метод “квази-замороженного спина” предполагает периодическое восстановление сонаправленности спин-вектора и вектора импульса с помощью компенсирующих элементов, что позволяет адаптировать чисто магнитные установки под эксперименты по измерению ЭДМ заряженных частиц []. Прямые фильтры Вина (ВФ) являются наиболее оптимальными компенсирующими элементами для применения в структуре с квази-замороженным спином. Устройство ВФ предполагает две пары параллельных пластин, создающих однородное электрическое и магнитное поле, настройка напряженностей которых позволяет устранить действие силы Лоренца на несмещенные частицы, исключая искажение их орбиты.  Таким образом, применение ВФ в QFS позволяет избежать нелинейностей высоких порядков, возникающих в E+B элементах в FS. Влияние на динамику спин-вектора в ВФ различно для каждого из полей.

Рис. 6. Сравнение угловой скорости спиновой прецессии в магнитном и электрическом поле ВФ для частиц разного сорта

В случае ВФ ΩpBΩpE>1 и магнитное поле является ведущим при компенсации набега фазы спин-вектора как для протона, так и для дейтрона. Следовательно, спиновая динамика частиц в ВФ в меньшей степени зависима от свойств электрического поля (Рис. 6).

Основными факторами, влияющими на эффективность метода QFS, являются: сорт исследуемых частиц, энергия эксперимента, периодичность установки.

Превышение угла поворота спин-вектора Фs  с продольной поляризацией относительно угла поворота импульса Фp  во внешнем поле более, чем на π2 приводит к потере накопленного ЭДМ сигнала:

Фs = νs Фp ≤π2 .					(9)

Минимальное число периодов структуры QFS зависит от сорта частицы и энергии эксперимента:

Nmin≥2πФp  ≥4γG.					(10)

Рис. 7. Зависимость числа периодов структуры от энергии эксперимента для частиц разного сорта

Наименьшая периодичность структуры для исследования ЭДМ протона без потери сигнала составляет Nmin=8, что соответствует энергии Emin = 114 МэВ. Сохранение накопленного сигнала ЭДМ дейтрона происходит при любом числе периодов установки (Рис. 7).

Необходимо также учесть, что наличие колебаний спин-вектора вокруг продольной оси в QFS приводит к замедлению роста ЭДМ сигнала относительно структуры с замороженным спином, что определяется выражением []:

J0=1-Фs 24=1-14∙2πγGN2,				(11)

где J0 – фактор роста ЭДМ, Фs  – максимальный угол отклонения спин-вектора от продольного направления.

Рис. 8. Зависимость фактора роста ЭДМ сигнала от энергии эксперимента при различной периодичности структуры

Периодичность QFS структуры оказывает значительное влияние на фактор J0 для протона. Уменьшение энергии эксперимента приближает QFS структуру к FS, но приводит к значительному снижению анализирующей способности поляриметра. Увеличение числа периодов до Nmax=16  повышает значения фактора J0, но не позволяет в достаточной степени приблизить структуру к идеальной. В случае дейтрона J0≈1 при ∀N и QFS структура обладает минимальным отличием от FS структуры по параметру скорости приращения сигнала ЭДМ (Рис. 8).

Приращение угла поворота спин-вектора под действием ЭДМ за оборот частицы по кольцу зависит от величины множителя δEDM, который определяется знаком и модулем внешних полей, а также радиусом кривизны траектории в элементе:

δEDM= ρB+Eβc, 					()

Таблица 2. Оценка множителя поворота спин-вектора под действием ЭДМ за оборот по кольцу для различных структур

| Структура Параметры | QFS |  | QFScmp |  | FS |  | FScmp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p | d | p | d | p | d | p | d |
| δEDM | 2.53 | 3.46 | 1.25 | 3.46 | 2.32 | 3.38 | 3.96 | 3.41 |

Таблица 3. Основные параметры структуры с квази-замороженным спином [].

| Структура Параметры |  | QFS |  | QFScmp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p | d | p | d |
| E, МэВ |  | 270 |  | 73 | 270 |
| β |  | 0.630 | 0.485 | 0.373 | 0.485 |
| E , МВ/м |  | 13 | -2.68 | 13 | -13 |
| B, Тл |  | -0.068 | 0.014 | -0.068 | 0.068 |
| Длина ВФ, м |  | 250 |  | 52 |  |
| J0 | N = 8 | 0.179 | 0.996 | 0.433 | 0.996 |
|  | N = 16 | 0.795 | 0.999 | 0.858 | 0.999 |

Заключение

Рассмотренные в работе структуры позволяют произвести измерение ЭДМ протона и дейтрона. Полезные свойства FS структуры заключаются в возможности прямого накопления ЭДМ сигнала частиц и исключении систематических ошибок элементов при измерении ЭДМ сигнала протона, что теряется при переходе к измерению ЭДМ дейтрона и компактному устройству FS кольца. Существенным недостатком FS структуры является наличие нелинейностей высших порядков электрического поля цилиндрических E+B элементов, влиянию которых наиболее подвержена орбитальная и спиновая динамика протона.  К недостаткам FS структуры также можно отнести значительную длину установки в следствии ограничения на верхний предел напряженности электрического поля в дефлекторах (Табл. 1). Структура с квази-замороженным спином позволяет избежать проблем с возникновением нелинейностей при сохранении прочих полезных свойств FS структуры для дейтрона, но ее применение значительно снижает эффективность сигнала ЭДМ относительно FS в случае протона (Табл. 2).

Список литературы