ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВОСЬМИОБРАЗНОГО КОЛЬЦА

Колокольчиков С.Д.1,2, Аксентьев А.Е.1,2,3, Мельников А.А.1,2,4, Сеничев Ю.В.1,2

1Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия,

2Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия,

3Московский инженерно-физический институт, Москва, Россия,

4Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, Черноголовка, Россия

В данной работе показан принципиальный подход при проектировании структуры кольца в форме восьмерки для выполнения нескольких физических программ. Во-первых, уникальная форма кольца позволяет решить проблему с пересечением спиновых резонансов при ускорении поляризованного пучка. Во-вторых, данная структура может быть использована для экспериментов по измерению ЭДМ и поиску аксиона. В-третьих, структура может быть адаптирована для ускорения тяжелоионного пучка.

DESIGN OF THE MAGNETO-OPTICAL STRUCTURE OF
A MULTIFUNCTIONAL FIGURE-8 RING

Kolokolchikov S.D.1,2, Aksentyev A.E.1,2,3, Melnikov, A.A.1,2,4, Senichev Yu.V.1,2

1Institute for Nuclear Research RAS, Moscow, Russia

1Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia,

3Moscow Engineering Physics Institute, Moscow, Russia

4Institute for Theoretical Physics. L.D. Landau, Chernogolovka, Russia

The article presents a fundamental approach to figure-eight ring structure for multiple physical programs. Firstly, the unique shape of the ring resolves the issue of spin resonance crossings during the acceleration of a polarized beam. Secondly, this structure can be used for Electric Dipole Moment (EDM) measuring experiments and axion search. Thirdly, the structure can be adapted for heavy-ion beam acceleration.

Ускорение поляризованного пучка представляет большой интерес для коллайдерных экспериментов. При этом возникает проблема пересечения различного рода спиновых резонансов, приводящих к деполяризации пучка. При использовании кольца в форме восьмерки одна арка компенсирует прецессию спина под действием Магнитного Дипольного Момента (МДМ), вызванную другой. Таким образом, частота вращения спина (spin tune) равна нулю и кольцо становится спин-прозрачным (Spin Transparence – ST) [1].

Для поляризованных протонных пучков возникает задача по преодолению критической энергии. Для решения этой проблемы применяется метод вариации дисперсионной функции [2]. Таким образом, критическая энергия поднимается выше энергии эксперимента или даже достигать комплексного значения.

Представленная структура может быть использована на низких энергия для изучения ЭДМ дейтрона методом квази-замороженного спина [3]. В этом случае, необходимо введения на прямых участках 2-х соленоидов и 2-х фильтров Вина для накопления ЭДМ-сигнала. Поворотные арки моделируются таким образом, чтобы реализовать 3 независимых семейства секступолей для достижения спиновой когерентности поляризованного пучка. Использование восьмиобразного кольца в виде широкополосной аксионной антенны обладает преимуществом исследования в области низких частот g-2 прецессии [4].

Применение структуры также возможно для тяжелоионного пучка, при этом ключевым требованием является достижение высокого времени жизни пучка. Для этого влияние внутрипучкового рассеяния (ВПР) должно быть скомпенсировано электронным и стохастическим охлаждением, что эффективно может быть получено в структуре с минимально модулированными твисс-функциями.

Список литературы

- Ya. S. Derbenev et al. Polarization Preservation and Control in a Figure-8 Ring, Int.J.Mod.Phys.Conf.Ser. 40 (2016) 01, 166009 DOI: 10.1142/S2010194516600909

- Senichev, Y.V., Chechenin, A.N. Theory of “Resonant” lattices for synchrotrons with negative momentum compaction factor. J. Exp. Theor. Phys. 105, 988–997 (2007). DOI: 10.1134/S1063776107110118

- Yu.Senichev et al., in ICAP2015 Proccedings, Shanghai, 2016, ed. by C.Kwok, R.W.Volker, T.Chuanxiang, Y.Heping

- N.N.Nikolaev, Spin of protons in NICA and PTR storage rings as an axion antenna. Jetp Lett. 115, 639–643 (2022). DOI: 10.1134/S0021364022600653