Проектирование Каналов ByPass в Ускорительном Комплексе NICA для Экспериментов с Поляризованными Пучками по Поиску ЭДМ

УДК 621.384.6

С.Д. Колокольчиковa, b*, А.Е. Аксентьевa, b, А.А. Мельниковa, b, c, Ю.В. Сеничевa, b,

В.П. Ладыгинd, Е.M. Сыресинd

a Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия,

b Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия,

c Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, Черноголовка, Россия,

d Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Россия.

*e-mail: sergey.bell13@gmail.com

Аннотация — Проведение экспериментов с поляризованными пучками по поиску ЭДМ в ускорительном комплексе NICA подразумевает проектирование дополнительных отводных ByPass. Такие альтернативные каналы позволят использовать NICA в качестве накопительного кольца и собрать достаточно статистических данных.

Ключевые слова: магнитооптическая структура, отводные каналы ByPass, накопительное кольцо, электрический дипольный момент.

ВВЕДЕНИЕ

NICA (Ионный коллайдер на базе Нуклотрона) – ускорительный комплекс, расположенный в городе Дубна, Россия. Главное кольцо в основном предназначено для экспериментов по столкновению тяжелых ионов при энергии 4,5 ГэВ для изучения свойств барионной материи, а также для столкновения поляризованных пучков протонов при энергии 13 ГэВ. Для этих целей на прямых участках устанавливаются соответствующие детекторы MPD (Multi-Purpose Detector) и SPD (Spin Polarized Detector), а также другие необходимые элементы на всем протяжении кольца [1].

В экспериментах по измерению ЭДМ ключевым является обеспечение высокого показателя время когерентности SCT (Spin Coherence Time), порядка 1000 секунд. В течение этого времени, когерентный поляризованный пучок удерживается на орбите. Для этого возможно использовать главное кольцо NICA в качестве накопителя, а не в режиме коллайдера. По этой причине, предлагается установить дополнительные отводные каналы ByPass. Таким образом, можно создать совершенно новую регулярную структуру с альтернативными прямыми секциями, параллельными имеющимся (Рисунок 1). Создание отводных каналов является большим преимуществом, не требующей значительной перестройки комплекса и затрат, при всём при этом, позволит задействовать NICA в различных экспериментах.

- ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕРНИЗАЦИИ ГЛАВНОГО КОЛЬЦА NICA

Для измерения ЭДМ необходимо развить методы контроля спина. Эволюция спин-вектора описывается уравнениями T-BMT [2].

dSdt&=S×ΩMDM+ΩEDM,ΩMDM&=qmγ(γG+1)B⊥+(G+1)B∥-&-γG+γγ+1β×Ec,ΩEDM&=qη2mβ×B+Ec,G=g-22, (1)

Как видно из уравнений, определяющими факторами являются энергия эксперимента, а также сорт частиц.

Эксперимент по исследованию ЭДМ не требует специального детектора, необходимо только наличие поляриметра. Сечение рассеяния на поляриметре с углеродной мишенью принимает наибольшее значение для протонов и дейтронов при энергии 270 МэВ [3]. Это требование устанавливает энергию эксперимента и определяется потребностями поляриметрии.

Кроме того, требуется обеспечить стабильность спинового движения. Прямым следствием приведённых уравнений является концепция «Замороженного Спина» [2]. Такой метод предполагает зануление члена, связанного с магнитным дипольным моментом (МДМ) в течение всего времени удержания пучка. Этот способ справедлив как для протонов, так и для дейтронов, но имеет существенные отличия. Аномалия магнитного момента дейтрона отрицательна Gd=-0,1429. И на порядок меньше по абсолютному значению, чем у протона Gp=1,7928. Для протонов определенной энергии, называемой магической МДМ член принимает нулевой значение в чисто электрическом кольце, без магнитных элементов. В то время как для дейтронов, из-за отрицательного значения магнитной аномалии, необходимая магнитооптическая структура предполагает использование поворотных дефлекторов как с электрическим, так и с магнитным полем. При этом вращение спина в магнитном поле компенсируется электрическим в одном элементе. Таким образом, вращение сохраняет свою ориентацию в течение всего времени вращения в кольце. Однако диполи в арках главного кольца NICA имеют только магнитную составляющую поля. Таким образом, реализация концепции «Замороженного Спина» в кольце NICA невозможна без соответствующей значительной модернизации и реконструкции.

Для проведения эксперимента по поиску EDM становится необходимым использовать альтернативный метод управления спином, концепция «Квази-Замороженного Спина» [3] В отличие от метода «Замороженного Спина», спин больше не сохраняет ориентацию в течение всего периода обращения, а восстанавливает ориентацию на прямолинейном участке. Это возможно благодаря использованию элементов как с электрическим, так и с магнитным полями, которые называются фильтрами Вина, на прямом участке. Поворот вращения в арке на определенный угол компенсируется соответствующим поворотом в фильтре Вина. Также можно выбрать поля, создающие нулевую силу Лоренца и не нарушающие орбиту. По этой причине может устанавливаться на прямых участках. Таким образом, поляриметры, расположенные после фильтров Вина, будут обнаруживать ту же ориентацию спин-вектора, и для них она будет "заморожена".

Есть две основные причины для модернизации магнитооптической структуры. Во-первых, нехватка места для фильтров Вина в уже существующих прямых секциях. Во-вторых, доступная магнитооптика предполагает использование кольца NICA в режиме коллайдера. Но эксперименты по поиску ЭДМ предполагают длительное удержание и удерживание поляризованного когерентного пучка в течение примерно TSC ≈ 1000 сек.

Поэтому была предложена модернизация коллайдера NICA путем введения обходных каналов для создания альтернативного прямого участка, параллельного первоначальному (Рисунок. 1). Таким образом, NICA можно использовать в качестве накопительного кольца (Storage Ring mode). Такие кольца позволяют проводить эксперименты по исследованию ЭДМ с поляризованными дейтронами и поиска аксиона в режиме «Квази-Замороженного Спина».

2. МАГНИТООПТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА С ОТВОДНЫМИ КАНАЛАМИ BYPASS

Приведенные в предыдущей главе особенности являются решающими при выборе энергии эксперимента и сорта частиц. В будущем вся предлагаемая магнитооптика будет рассмотрена для дейтронов с энергией 240 МэВ. Стоит отметить, что расчеты показывают основные параметры магнитного поля диполей Bdip=0,132 T, а также магнитную жесткость Bρ=3,252 T∙m. (Таблица 1)

Проектируя накопительное кольцо NICA с отводными секциями ByPass, планируется, оставить геометрию арок неизменной. Возможно лишь изменение полей в уже установленных элементах. Так что NICA можно использовать для различных экспериментов.

В кольце NICA, арка имеет ненулевую дисперсию. По краям как дисперсия, так и ее производная сведены к нулю. Прямой участок имеет нулевую дисперсию по всему периметру.

Общая длина оригинального кольца NICA Lacc=503,04 м. Длина одной арки равна Larc=142,15 m. Итак, доступно Lacc-2Larc/2=109.6 м.

ByPass – это канал для отклонения луча на альтернативный прямой участок. Дипольные магниты выбраны таким образом, чтобы обеспечить отклонение на угол α= 9°. Сила диполя BBP=1 Т при длине LdipBP=50 см. Альтернативный прямой участок находится на расстоянии 1 метра от исходного, поэтому длина обводного участка LBP=1м/sinα≈6.4 м. Принципиальная схема обходных каналов показана на Рисунке 1.

Отклоняющие магниты искажают дисперсионную функцию. Таким образом, необходимо было использовать по меньшей мере 2 фокусирующих квадруполя на обходном канале для подавления дисперсия на выходе. Это поможет обеспечить нулевую дисперсию на всем прямолинейному участке. Чтобы обеспечить периодичность и симметрию бета-функций, можно использовать или один или три дефокусирующих квадруполя.

Будут рассмотрены два случая, с адаптированными прямыми участками, идентичным поворотным аркам, но без магнитов. Это сделано для простоты моделирования в регулярной идеальной структуре. Наконец, мы рассмотрим реальный случай магнитооптики с полностью регулярной FODO прямой секцией.

Первичная схема с 3 квадруполями

В этом случае байпас состоит из минимально возможных 3 квадруполей: 2 фокусирующих QBP1 и 1 дефокусирующий QBP2 (Рисунок 2). Согласование арки с каналом ByPass обеспечивается тремя квадруполями QM1, QM2, QM3 (секция согласователя Matching M1). А согласование ByPass с прямым участком также симметрично осуществляется такими же квадруполями QM1, QM2, QM3. Это возможно в силу изначально заложенной симметрии между аркой и прямым участком. Длины упомянутых секций приведены на Рисунке 2, а также в таблице 1. Тогда общая длина всего ускорителя составит L3quadacc=503,46 м.

На Рисунке 3 приведены Твисс-функции, черными линиями указаны границами канала ByPass. Максимум бета-функции βy расположен в центре канала ByPass. И может принимать большое значение, по сравнению с β x. По этой причине можно рассмотреть случай с 5 квадруполями в отводном канале.

Схема ByPass с 5 квадруполями

По сравнению с предыдущим случаем, обводной канал состоит из 5 квадруполей, которые представлены 2 семействами: фокусирующим QBP1 и дефокусирующим QBP2. Он становится длиннее L5quadBP=9,35 м и отклоняется на 1,46 м (Рисунок. 4). Теперь секции согласования M1 и M2 по-прежнему идентичны, но представлены двумя квадруполями QM1 и QM2 для обеспечения регулярности Твисс-функций. Однако, полная длина ускорителя становится больше, NICA L5quadacc=510,02 м. На Рисунке 5 показаны, что максимум βy становится меньше в центре. Стоит отметить, что максимум дисперсионной функции стал увеличился от Dx3 quad ~ 0.2 м до Dx5 quad ~ 0.5 м. Таким образом, этот случай должен быть адаптирован к реальному.

Реальный случай

Основываясь на рассмотренных примерах, мы, наконец, можем получить структуру, максимально адаптированную к реальности. Теперь рассмотрим полностью регулярный прямой участок, который стал короче LSSBP=80,71 м (Рисунок 6). Байпас состоит из 5 квадруполей и отклоняет пучок на 1,46 м. Но для согласования использовались разные секции M1 и M2, чтобы компенсировать не симметрию между поворотной аркой и прямым участком. Наконец, Твисс-функция половины байпасного NICA, представлена на Рисунке 7. В центре прямой секции расположены фильтры Вина.

Все расчеты выполнены при помощи программ OptiM [4] и COSY Infinity [5].

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для экспериментов с EDM необходимо использовать NICA в качестве накопительного кольца. По этой причине была рассмотрена модернизация путем создания альтернативных прямых участков, параллельных исходным, с использованием каналов ByPass. Также на прямых участках есть возможность разместить специальные элементы – фильтры Wien для компенсации вращения спина от МДМ компоненты в поворотных арках. Поскольку арки остаются неизменными, это позволяет использовать NICA в различных экспериментах.

Рассмотрены 2 принципиальные схемы обходного канала. И, наконец, получили наиболее реалистичный случай, когда прямой участок полностью регулярный. Конечная конструкция удовлетворяет всем необходимым требованиям к магнитооптике. Исследование спин-орбитальной динамики с оптимизированными фильтрами Вина показывают, спин восстанавливает ориентацию на прямом участке и метод «Квази-Замороженного Спина» может быть реализован в ByPass NICA.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ 22-42-04419.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы подтверждают, что у них нет конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 	E. Syresin et al. NICA Ion Collider at JINR, RuPAC2021.doi:10.18429/JACoW-RuPAC2021-MOY02

2.	D. Anastassopoulos, V. Anastassopoulos, D. Babusci at al. AGS Proposal: Search for a permanent electric dipole moment of the deuteron nucleus at the 10-29 cm level; BNL. — 2008. https://www.bnl.gov/edm/files/pdf/deuteron_proposal_080423_final.pdf

3. 	Y. Senichev et al. Investigation of Lattice for Deuteron EDM Ring, Proceedings of ICAP2015, Shanghai, China, MODBC4. ISBN 978-3-95450-136-6

4. 	V. Lebedev, OptiM code, Private communication url:www-bdnew.fnal.gov/pbar/organizationalchart/lebedev/OptiM/optim.htm

5. 	COSY INFINITY. url:www.bmtdynamics.org

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Основные параметры структуры и эксперимента.

| Магнитное поле диполей | 0,132 T |
| --- | --- |
| Магнитная жесткость Bρ | 3,252 T∙м |
| Полная длина ускорителя | 503,04 м |
| Энергия эксперимента | 240 МэВ |

Таблица 2. Длины и параметры рассмотренных магнитооптических структур.

| Структура | Полная длина, м | Длина прямого участка, м | Длина канала ByPass, м | Секция согласования, м | Рабочая точка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NICA | 503.04 | 109.6 | – | - | 9.44/9.44 |
| 3 квадруполя | 503.46 | 83.97 | 6.41 | 3.198 | 13.8/11.8 |
| 5 квадруполей | 510.0 | 83.97 | 9.35 | 2.548 | 13.44/11.44 |
| Реальный | 503.5 | 80.70 | 9.35 | 2.548 | 12.8/11.8 |

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

Рис. 1. Принципиальная схема обходных каналов ByPass в существующем комплексе NICA.

Рис. 2. Принципиальная схема ByPass с 3 квадруполями.

Рис. 3. Twiss-параметры для ByPass с 3 квадруполями. Черными линиями показано расположение дефлекторов.

Рис. 4. Принципиальная схема ByPass с 5 квадруполями.

Рис. 5. Twiss-параметры для ByPass с 5 квадруполями. Черными линиями показано расположение дефлекторов.

Рис. 6. Принципиальная схема реального байпаса.

Рис. 7. Twiss-функции для половины байпасного кольца NICA. Фильтры Wien, расположенные на прямом участке.

РИСУНКИ

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 6.

Рисунок 7.