Продольная динамика в ВЧ барьерного типа при критической энергии, включая импедансы в BLonD в NICA.

Колокольчиков С.1, 2, Сеничев Ю. 1, 2, Аксентьев А. 1, 2, 3,

Мельников А. 1, 2, 4, Ладыгин В. 5, Сыресин Е. 5

1Институт ядерных исследований РАН, Москва

2Московский физико-технического института (НИУ), Долгопрудный

3Московский инженерно-физический институт (НИУ), Москва

4Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, Черноголовка

5Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Longitudinal dynamic in NICA Barrier Bucket RF System at transition energy including impedances in BLonD

Kolokolchikov S.1, 2, Senichev Yu. 1, 2, Aksentev A. 1, 2, 3,

Melnikov A. 1, 2, 4, Ladygin V. 5, Syresin E. 5

1 Institute for Nuclear Research RAS, Moscow

2 Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny

3 Moscow Engineering Physics Institute, Moscow

4 Landau Institute for Theoretical Physics, Chernogolovka

5 The Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

Abstract

The paper investigates the influence of space charge impedances, as well as RF resonators, on longitudinal dynamics during the procedure of transition energy crossing with a jump. A distinctive feature is the use of Barrier Bucket RF, as a result a specific distribution of the beam in the phase space, different from the classical one formed by harmonic RF.

Абстракт

В статье исследуется влияние импедансов пространственного заряда, а также ВЧ на продольную динамику во время процедуры преодоления критической энергии скачком. Отличительной особенностью является использование ВЧ барьерного типа, в результате чего достигается специфическое распределение пучка в фазовом пространстве, отличное от классического, формируемого гармоническим ВЧ.

Критическая энергия

При рассмотрении продольного движения вводится понятие коэффициента расширения орбиты (momentum compaction factor) [1]:

αc=1R0dRδ=α0+2α1δ+3α2δ2+⋯≡1γtr2 (1)

и коэффициента скольжения (slip-factor):

ηδ=-1ω0Δωδ=-η0+η1δ+η2δ2+⋯ (2),

где δ – разброс по импульсам, R0, R – усреднённый радиус референсной и отклоненной на δ частиц, ω, ω0 – соответствующие частоты, αn, ηn – n-ые члены разложения, γtr – критическая энергия. Коэффициенты могут быть связаны соотношениями η0=α0-1γ02, η1=α1-η0γ02+32β2γ2. Как видно при определённой энергии референсной частицы – критической γ=γtr, коэффициент скольжения принимает нулевое значение η=η0=0.

Скачок критической энергии

Процедура скачка критической энергии применяется для преодоления критической энергии. Таким образом, удается сохранить устойчивое движение пучка в фазовом пространстве. Данный метод применялся на многих установках и описан в работах [2, 3].

Необходимость скачка можно понять, рассмотрев зависимость от ηδ= η0+η1δ+…, уравнений продольного движения, которые описывают эволюцию частиц в фазовом пространстве [4]:

&dτdt=η(δ)⋅h⋅ΔEβ2⋅E0&dΔEdt=VτT0 (3)

При ускорении, значение коэффициента скольжения η приближается к нулю для всех частиц, однако из-за ненулевого разброса по импульсам δ, слагаемое η1δ начинает быть сравнимо с η0 и играет важную роль на динамику вблизи критической энергии. Если не предпринимать никаких мер, то для частиц, преодолевших критическую энергию, знак коэффициента скольжения меняется. Исходя из Уравнений (3), видно, что движение в фазовой плоскости становится не устойчивым ведёт к потере пучка. Процедура скачка позволяет, во-первых, в течение поднятия критической энергии, удерживать пучок на расстоянии, достаточном, чтобы все частицы имели один и тот же знак коэффициента скольжения. Во-вторых, обеспечить быстрый переход к новому состоянию, где коэффициент скольжения меняет знак, но для всех частиц снова имеет одинаковый знак. Стабильность обеспечивается сменой полярности удерживающих ВЧ-барьеров.

Для коэффициента расширения орбиты может быть получено выражение [5]:

α=1C0CDsρsds(4)

где Ds– дисперсионная функция, 1/ρs – кривизна орбиты. Для стационарной машины, возможно вариация дисперсионной функции для изменения значения α, а соответственно и η. Например, для NICA, рассматривается возможность создания дополнительного градиента в квадрупольных линзах. Расчёты показывают, что возможно изменение критической энергии γtr со скоростью dγtr/ dt = 8.5 c-1 [6].

Можно выделить пять основных состояний продольной динамики, основанных на изменении критической энергии γtr (Рисунок 1):

1. Ускорение от энергии инжекции Einj со стационарным значением γ trstat;

2. Плавное увеличение γtr параллельно энергии частиц до пикового значения, коэффициент скольжения η0 приобретает минимально возможное значение, приближаясь к нулевому значению;

3. Переход через стационарное значение критической энергии, при этом η0 пересекает нулевое значение для всех частиц;

4. Плавное восстановление γtr до стационарного значения, также параллельно энергии частиц;

Рисунок 1. Схема скачка критической энергии. Синяя линия – фактическая критическая энергия ускорителя γtr, красная линия – энергия референсной частицы.

5. Ускорение до энергии эксперимента со стационарным значением критической энергии γ trstat.

Рисунок 2. Зависимость критической энергии и рабочей точки от возмущения градиента квадрупольных линз.

Рисунок 3. Зависимость высших порядков разложения коэффициента расширения орбиты от критической энергии.

Состояния 2-3-4 определяют процедуру преодоления γtr скачком. Изменение магнитооптики приводит к зависимости γtr, соответствующего смещения рабочей точки νx,y(Рисунок 2), а также высших порядков коэффициента расширения орбиты α1, α2 (Рисунок 3).

ВЧ барьерного типа

Для прохождения критической энергии, возможно использование ВЧ барьерного типа (Barrier Bucker RF) [7, 8]. (Рисунок 4)

g(ϕ)=-sign(η), -π/hr≤ϕ≤0 sign(η), 0<ϕ≤π/hr0,  other(5)

Рисунок 4. Нормализированная форма сигнала от ВЧ барьера.

где η – коэффициент скольжения (slip-factor), hr=πϕ r – гармоническое число для отражающего барьера и ϕ r– соответствующая фаза.  В Уравнении 5 учтено, что при прохождении через критическую энергию, знак η меняется и, соответственно, полярность ВЧ барьеров. Для ускорения может быть также приложено дополнительное напряжение в виде меандра с напряжением Vacc=300 eV.

Коэффициенты Фурье-разложения для приведенного прямоугольного сигнала даются выражением [9]:

bn=signη2nπ1-cosnhrπ (6),

где n – номер гармоники. Для создания плавной формы сигнала, используется сигма-модуляция, сохраняющая симметрию сигнала:

σm,  n=sincmnπ2N+1 7,

где N – количество членов гармонического разложения. Таким образом, напряжение n-ой гармоники:

Vn=Vpeakbnσm,  n 8.

На Рисунках 5, 6 представлены полученные формы сигнала и соответствующие напряжения для гармоник.

Рисунок 5. Разложение сигнала от ВЧ барьерного типа в ряд Фурье по синусоидальным гармоникам. Слева – форма ВЧ барьеров, справа – амплитуды гармоник в зависимости от частоты для разной ширины отражающего барьера.

В зависимости от относительного смещения от референсной, частицы попадают под влияния ВЧ барьера – в области отражения и испытывают толчок энергии:

ΔEi'=ΔEi+j=1N VjsinωjΔti+ϕj9.

Учёт влияния импедансов

Рисунок 7. Напряжение, создаваемое пространственным зарядом вдоль профиля пучка в продольной плоскости.

Рисунок 6. Импеданс пространственного заряда

Для учета влияния электромагнитного взаимодействия пучка с окружением вводится понятие импеданса. На продольную динамику основное влияние оказывает импеданс пространственного заряда (Рисунок 6) [10]:

ZSCn=Z02βγ21+2lnba 10.

Для наглядности, приведём напряжение, индуцированное пространственным зарядом, Vs.c. (ϕ). Уравнение определяется производной от функции распределения f(ϕ) в пространстве [11]:

Vs.c. ϕ=Z2h2g0Z0ce2R0γ2⋅∂N0fϕ∂ϕ 11.

Для ВЧ барьерного типа, как будет видно далее из Рисунков 8-9, распределение внутри сепаратрисы равномерное непосредственно вне отражающего барьера. Таким образом, производная слабо отличается от нуля. Значительное напряжение может быть создано только на краях сепаратрисы, где наблюдается изменение градиента в профиле пучка.

Моделирование

Наиболее опасными с точки зрения разрушения пучка, являются состояния 2-3-4, при которых изменяются параметры ускорителя. С точки зрения динамики, состояния 2 и 4 являются симметричными.

Рисунок 8. Фазовая плоскость при удержании пучка внутри ВЧ-барьера. Слева – начальное распределение, справа – распределение после 2×105 оборотов.

Профиль пучка в продольной плоскости равномерный, а энергетический разброс гауссов. Состояние 2 и 4 характерны тем, что коэффициент скольжения для равновесной частицы остается неизменными, а критическая энергия меняется синхронно с энергией пучка в течение порядка 2×105 оборотов. Таким образом, удержание пучка при стационарном значении критической энергии эквивалентно ускоренному движении пучка в структуре с меняющимися параметрами. Как видно на Рисунках 8 профиль пучка смещается к левому барьеру, это связано с тем, что для частиц с положительными δ>0 коэффициент скольжения η+δ больше, чем для частиц с отрицательным δ<0 η-δ: η+δ>η-δ. Это видно из Уравнения (2) и того факта, что  η1<0.

Состояние 3 – быстрое изменение параметров в течение 6×103 оборотов (10 ms). ВЧ-барьеры выключены, чтобы не разрушить пучок. Влияние пространственного заряда наиболее важно в отсутствие барьеров, так как отсутствует внешняя удерживающая сила. Трекинг сделан с учетом описанного выше импеданса пространственного заряда.

Рисунок 9. Фазовая плоскость при скачке, ВЧ-барьеры отключены. Слева – начальное распределение, справа – распределение после 6×103 оборотов.

За время скачка существенного изменения профиля пучка не произошло. Моделирование выполнено в среде BLonD [12-13]

Заключение

Изучена динамика продольного движения вблизи критической энергии в ВЧ барьерного типа, с учётом импеданса пространственного заряда.  Процедура скачкообразного изменения параметров ускорителя является доступным вариантом преодоления критической энергии.

При поддержке

Это исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда №22-42-04419. https://rscf.ru/en/project/22-42-04419/

Литература

- S Y Lee, Accelerator Physics 3rd Edition, https://doi.org/10.1142/8335

- T. Risselada, Gamma Transition Jump Schemes, CAS 1994.

- R. Ainsworth at al., Transition Crossing in the Main Injector For PIP-II, FERMILAB-CONF-17-143-AD

- Hans Stockhorst at al., Beam Cooling at COSY and HESR, ISBN 978-3-95806-127-9

- Yu. V. Senichev, A. N. Chechenin, Theory of “Resonant” Lattices for Synchrotrons with Negative Momentum Compaction Factor, Journal of Experimental and Theoretical Physics, 2007, Vol. 105, No. 5, pp. 988–997

- Syresin E.M at al., Formation of Polarized Proton Beams in the NICA Collider-Accelerator Complex DOI: 10.1134/S1063779621050051

- A. Tribendis and others, Constraction and first test results of the barrier 
and harmonic RF systems for the NICA collider, IPAC2021, Campinas, SP, Brazil, doi:10.18429/JACoW-IPAC2021-MOPAB365

- A.M. Malyshev and others, Barrier station RF1 of the NICA collider. 
Design features and influence on beam dynamics, RuPAC2021, Alushta, Russia, doi:10.18429/JACoW-RuPAC2021-WEPSC15

- Mihaly Vadai, Beam Loss Reduction by Barrier Buckets in the CERN Accelerator Complex, CERN, Geneva, 2021

- Laclare, J L (ESRF, Grenoble), Coasting beam longitudinal coherent instabilities, CAS - CERN Accelerator School: 5th General Accelerator Physics Course, pp.349-384, DOI: 10.5170/CERN-1994-001.349

- J. Wei, S. Y.  Lee, Space Charge Effect at Transition Energy and the Transfer of R.F. System at Top Energy, BNL-41667

- P. F. Derwent, Implementation of BLonD for Booster Simulations, Beams doc # 8690, 2020

- BLonD: https://blond.web.cern.ch/