NICA-like 8-shape booster for heavy and light particles and EDM search

Введение

Такая структура может быть использована в качестве дуальной, а также с возможностью изучения ЭДМ на низких энергия.

Замкнутая орбита

Для расположения новой установки в том же канале, что и NICA, необходимо использование тех же магнитов с полем 1.8Т. При максимальной энергии коллайдерного эксперимента с поляризованными частицами в 12.5 ГэВ, один магнит отклоняет на 4.5 градуса. Таким образом, для поворота на 180 градусов используется 40 магнитов, аналогично NICA. Однако, в NICA применяется техника отсутствующих магнитов на краях арки.

Figure 1. NICA floor plan

Для создания установки в форме 8-ки, необходимо учитывать размеры здания, в котором расположена NICA. (*пропуск обоснования почему*). При установки дополнительных 10 магнитов с каждой стороны, будет осуществлен поворот на 45 градусов или 90 градусов для целой арки. Для этого подобраны параметры длины прямых участков.

В этом случае, получается структура на рис. 2, видно, что ширина ускорителя примерно соответствует NICA, а длина ускорителя должна быть увеличена как минимум до 200 метров.

Figure 2. 8-shape concept

Тяжелоионная мода

Для тяжелоионной моды необходимо также соблюсти условие работы до критической энергии. В этом случае, структура регулярная для минимизации ВПР, таким образом модуляция дисперсии, производной дисперсии и бета-функции также должна быть минимальна. (*нужно проверить*).

Поскольку критическая энергия в регулярной структуре пропорциональна набегу фазы, то для арки можно подобрать νx=5, тогда для всего кольца γtr=6.9, что является удовлетворительным для ионов золота. NICA имеет критическую энергию γtr=7.08, таким образом установка может быть использована как бустер для тяжелых ионов в коллайдер.

Стоит понимать, что сочетание в одной установки нескольких функций, требует установки оборудования. В случае тяжелых ионов – ВЧ станции, а также охлаждение.

Figure 3. Heavy Ion regular Twiss

Поляризованная мода

Цель создания такого уникального кольца состоит в особенности спиновой динамики и возможности ускорения поляризованного пучка без опасения разрушения поляризации вследствие прохождения спиновых резонансов при любой энергии пучка. Коррекция поляризации может осуществляться соленоидами с относительно небольшими полями.

Кроме того, использование установки в качестве бустера требует также прохождение критической энергии. Использование чисто регулярной структуры не способно удовлетворить этому требованию. По этой причине должна быть использована структура с резонансной модуляцией дисперсионной функцией. Для этого введено разделение фокусирующих квадруполей в 2 семейства. Всего арка состоит из 15 ФОДО ячеек, которые можно объединить в S=5 суперпериодов по 3 ФОДО ячейки. При набеге фазы νx=4, выполняется резонансное условие.

Figure 4. Polarized beam at resonant structure with high transition energy.

ЭДМ

Для изучения ЭДМ может быть использована любая вариация приведённых структур, поскольку рабочая энергия составляет 270 МэВ/нуклон и критическая энергия не является проблемой. Требуемое для ЭДМ эксперимента оборудование – фильтры Вина, соленоид и ВЧ станция. Для компенсации поворота импульса на 360 градусов требуется 52 метра для дейтронного пучка. В случае 8-поворот осуществляется на 360+180=540 градусов. Таким образом, длина фильтров Вина увеличивается в 1.5 раза, то есть 78 метров или 39 метров для каждой секции. Кроме того, особенность 8-ки делает необходимым для изучения ЭДМ – использование сверхпроводящего соленоида порядка 3 м на арку с полем 11.26 T*m. В приведенных опциях, длина одного прямого участка 76 метра, а с учетом квадруполей 65 метра. Эта длина не является окончательной и может быть оптимизирована! Однако, даже такая оценка даёт существенную надежду на изучение ЭДМ уже в кольце 8-ки.

Однако, для сочетания в установки функции как бустера тяжелых ионов, так и поляризованного пучка, требуется установка соответствующего оборудования и для этих экспериментов. По этой причине может быть рассмотрена модификация с использованием 180 градусов на арке и создании прямой секции с bypass’ами для обхода детекторов MPD и SPD. В этой вариации используется только 40 магнитов поворотной арки. Однако, крайние магниты должны быть способны поддерживать работу 2-х каналов: racetrack и 8-ки.

Figure 5. Bypass EDM mode

| Мода | Длина, м | Частицы | Поворот импульса, град | Тип структуры | Критическая энергия, γtr | Длина оборудования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжелоионная | 511 | Au | 360+180 | Регулярная | 6.9 | Охлаждение + ВЧ |
| Поляризованная | 511 | p, d | 360+180 | Резонансная | 20 | Соленоиды + ВЧ |
| ЭДМ | 511 | d | 360+180 | Любая | – | 78 + 6 + ВЧ |
| ЭДМ bypass | 501.8 | d | 360 | Регулярная | 7.9 | 52 + ВЧ |